Tehnični podatki

| Toplotna črpalka za sanitarno vodo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka | Orca Zero 300 |  |  |  |
| Proizvajalec | ORCA ENERGIJA d.o.o |  |  |  |
| Naslov | Vodovodna ulica 30c, 2000 Maribor |  |  |  |
| Namen uporabe: |  |  | gretje sanitarne vode |  |
| Napajanje: |  | Ph/V/Hz | 230V~, 50Hz |  |
| Pakiranje: |  |  | enojno pakiranje |  |
| Plin: |  |  | R290/ 150g |  |
| Razred energijske učinkovitosti modela, določen v skladu s točko 1, Priloga II |  |  | Razred A+ (vir zunanjega zraka- suh/vlažen: 7°C/6°C ) |  |
|  |  |  | Suh/vlažen: 7°C/6°C | Suh/vlažen: 14°C/13°C |
| Energetska učinkovitost ogrevanja vode ηwh : |  | (%) | 124.7 | 144.7 |
| Letna poraba električne energije AEC: |  | kWh/letno | 1343 | 1158 |
| Dnevna poraba električne energije Qelec: |  | kWh | 6.3147 | 5.4325 |
| Raven glasnosti v dB (v notranjih prostorih: |  | dB | 53.8 | 53.8 |
| Mešana voda pri 40 °C V40 |  | L | 418 | 382 |
| Obremenitveni profili grelnikov vode, TIP: |  |  | XL | XL |

Tehnični podatki

Obremenitveni profili grelnikov vode:

| h | XL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qtap | f | Tm | Tp |
|  | kWh | l/min | ℃ | ℃ |
| 07:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 07:15 | 1.82 | 6 | 40 |  |
| 07:26 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 07:45 | 4.42 | 10 | 10 | 40 |
| 08:01 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 08:15 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 08:30 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 08:45 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 09:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 09:30 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 10:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 10:30 | 0,105 | 3 | 10 | 40 |
| 11:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 11:30 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 11:45 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 12:45 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 14:30 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 15:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 15:30 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 16:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 16:30 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 17:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 18:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 18:15 | 0,105 | 3 | 40 |  |
| 18:30 | 0,105 | 3 | 40 |  |
| 19:00 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 20:30 | 0,735 | 4 | 10 | 55 |
| 20:46 | 4.42 | 10 | 10 | 40 |
| 21:15 | 0,105 | 3 | 25 |  |
| 21:30 | 4.42 | 10 | 10 | 40 |
| Qref | 19,07 |  |  |  |