PRIMER KVZ 15

TKK prednamazi izboljšajo oprijem TKK tesnilnih mas na različne površine.

TKK prednamaze uporabimo tam, kjer pričakujemo večje tlačne, natezne ali strižne sile.

PRIMER KVZ 15 je namenjen za izboljšanje oprijema hibridnih tesnilnih mas na tikovino in druge porozne površine.

PRIMER  KVZ 15	Enokomponetni prednamaz na osnovi poliuretanov

TEHNIČNI PODATKI

|  | Gostota kg/m3 | Čas sušenja min | Poraba za 10mm globoke rege (g/m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Prednamaz PU 15 | 970 ± 20 | cca. 60 | 6-8 |

Izgled					rahlo rumena tekočina

Temperatura nanašanja		od + 5°C do + 40° C

NAČIN UPORABE

Površine morajo biti suhe, čiste, brez prahu in maščob.

S čopičem ali gobico nanesemo prednamaz na površino, počakamo, da se osuši (cc 1h) in nato nanesemo tesnilno maso. Čas sušenja prednamaza je odvisen od temperature v prostoru. Tesnilno maso nanesemo takoj po času sušenja prednamaza, vsekakor pa še isti dan. Sicer se lahko površina kontaminira, kar povzroči odstopanje tesnilne mase od površine.

Prednamaz se mora uporabljati za tesnilno maso za katero je namenjena, ker v nasprotnem primeru lahko deluje kot ločilno sredstvo. V vsakem primeru priporočamo predhodni preizkus za vsak primer uporabe.

Opozorilo: Površine, na katere nanašamo Primer KVZ 15 lahko postanejo rumene, če so izpostavljene dnevni svetlobi.

UPORABA

| PREDNAMAZ | Tesnilna masa | Vrsta površin |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PU 15 | - Tekafix MS Marine Deck Bonding - Tekaflex MS marine Deck Caulking - Tekaflex PU 15 - TekaflexPU 40 | Porozne površine: beton, les, tikovina.. | Ni primeren za kovine in barvane površine |

SKLADIŠČENJE IN PAKIRANJE

Pakiranje		Primer KVZ 15			1L (12 kosov v kartonu)

Skladiščenje	12 mesecev

v suhih prostorih pri normalnih

temperaturah in v originalno zaprti embalaži.

VARNOSTNI UKREPI

Hranite prednamaze proč od virov vžiga, v hladnem in dobro prezračenem prostoru. Če pridejo v oči takoj izperite z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč.

Pri uporabi prednamazov je obvezna uporaba zaščitnih rokavic. Pri uporabi prednamazov naj bo prostor dobro prezračen.

OPOZORILA

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.

Ver 0 090216