ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka ADBLUE® NOX-REDUCTION ADDITIVE 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Aditiv za motorna vozila z dizelskim motorjem. Odsvetovane uporabe: ni podatka. 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista: Distributer za Slovenijo: MORGANTI OIL d.o.o., Jezdarska ulica 20, 2000 Maribor, Slovenija Tel.: 02 3205900, fax: 02 3205901 Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: http://www.mb24.si Proizvajalec: MORGANTI OIL d.o.o., Jezdarska ulica 20, 2000 Maribor, Slovenija Tel.: 02 3205900, fax: 02 3205901 Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: http://www.mb24.si 1.4 Telefonska številka za nujne primere: Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi: Razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008: - Proizvod v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 ni razvrščen kot nevaren. Razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Direktivo Sveta 67/548/EGS/Direktivo 1999/45/ES: - Proizvod v skladu z direktivo Sveta 67/548/EGS oziroma Direktivo 1999/45/ES ni klasificiran kot nevaren. Daljši in/ali ponavljajoč stik lahko povzroči draženje kože ali oči, odvisno od občutljivosti posameznika. Lahko draži ali povzroči opekline dihalnih poti. 2.2 Elementi etikete: Po Uredbi (ES) št. 1272/2008: - Proizvod v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 ni razvrščen kot nevaren. P273 - Preprečiti sproščanje v okolje. P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Dodatne informacije: Ni dodatnih informacij. 2.3 Druge nevarnosti: Ni drugih nevarnosti.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 3.1 Zmesi: Ime snovi; Št. EC Št. CAS Št. INDEX; Konc. [%]; Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008; Razvrstitev v skladu z Direktivo 67/548/EGS. Diamid ogljikove kisline (urea); 200-315-5 57-13-6 /; maks. 32,5; /; /. Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov o nevarnosti in stavkov R je navedeno v oddelku 16. Opis: Vodna raztopina uree.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč: 4.1.1 Vdihavanje: Prizadeto osebo premestiti na svež zrak. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč. 4.1.2 Stik s kožo: Pri stiku s produktom kožo takoj temeljito sprati z milom in veliko vode. 4.1.3 Stik z očmi: Oči z odprtimi vekami spirati z obilo vode. Spirati 10-15 minut. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč. 4.1.4 Zaužitje: Ne izzvati bruhanja. Piti po malem čisto vodo (sobne temperature, do 2 dl za odraslo osebo). 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli: Ni podatka. 4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja: Ni posebnih napotkov. Splošni ukrep: nezavestni osebi ničesar dajati skozi usta in nikoli povzročati bruhanja.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 5.1 Sredstva za gašenje: 5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje: Uporabiti gasilna sredstva primerna za gašenje okolice. Raztopina uree ni vnetljiva. 5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje: Ni podatka. 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo: Pri normalnih pogojih uporabe razkrojni produkti ne nastajajo. Segrevanje nad 75°C povzroči toplotno razgradnjo in tvorbo plinov: CO2, NH3, NOx. 5.3 Nasvet za gasilce: Preprečiti iztekanje produktov gašenja v odvodne kanale. Zaščitna oprema mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za gašenje požarov. Preprečiti iztekanje produktov gašenja v odvodne kanale. Kontaminirano vodo zbrati ločeno. Odstraniti jo v skladu z veljavnimi predpisi.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili: 6.1.1 Za neizučeno osebje: Upoštevati osebne previdnostne ukrepe v poglavju 7 in 8. 6.1.2 Za reševalce: Ni posebnih napotkov. 6.2 Okoljevarstveni ukrepi: Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke. Če pride do razlitja v vodotoke, tla oziroma po vegetaciji je potrebno nemudoma obvestiti za to pristojne organe. 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje: 6.3.1 Primerne tehnike zadrževanja: Ni podatka. 6.3.2 Primerni postopki čiščenja: Čiščenje s tal: področje takoj sprati z vodo. Odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Glede na velikost in značaj kontaminacije, uporabiti razliti proizvod za kmetijske namene, ali ga kontrolirano odstraniti (čistilne naprave za odpadno vodo). Postopek čiščenja v primeru izpusta v vodo: obvestiti za to pristojne organe. 6.3.3 Drugi podatki: Ni drugih podatkov. 6.4 Sklicevanje na druge oddelke: Glejte Oddelek 8 za informacije o osebni zaščitni opremi. Glejte Oddelek 7 za informacije o varnem rokovanju. Glejte Oddelek 13 za informacije o odstranjevanju.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje: Upoštevati splošne higienske ukrepe, ki veljajo pri delu s kemikalijami. Zagotoviti zadostno prezračevanje. Preprečiti stik z očmi in kožo. Ne vdihavati hlapov. Pred odmori in po končanem delu s proizvodom se temeljito umiti. Onesnažena oblačila in obutev takoj sleči in jih pred ponovno uporabo oprati. 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo: Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Proizvajalec odpošilja raztopino sečnine s temperature do maks. 30°C. Prevaža se v izoliranih cisternah ali plastičnih cisternah (IBC). Materiali, primerni za te cisterne so legirano jeklo, različne plastike, kot tudi kovinske cisterne s plastično prevleko. Ne uporabljati navadnega jekla, bakra, aluminija, zlitin, ki vsebujejo baker in aluminij, pocinkanega jekla. Zahteve za materiale, ki se uporabljajo v neposrednem stiku s proizvodom: AUS 32 (CEFIC) Quality Assurance Guidance Document. Da bi se izognili kristalizaciji ali hidrolizi v raztopini sečnine, shranjevati pod normalnimi pogoji (optimalno do 25°C). Embalaža za maloprodajo naj ne bo večja od 15L. 7.3 Posebne končne uporabe: Aditiv za motorna vozila z dizelskim motorjem.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 8.1 Parametri nadzora: Ime:; EC št.; MV. mg/m3; ppm. Amonijak; 231-635-3; 14; 20. 8.2 Nadzor izpostavljenosti: 8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor: Zagotoviti zadostno prezračevanje. 8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema: Zaščita za oči/obraz: Nositi zaščitna očala (v skladu s SIST EN166). Zaščita kože: Nositi zaščitno delovno obleko. Nositi zaščitne rokavice odporne na kemikalije (v skladu s SIST EN374). Upoštevati navodila proizvajalca rokavic. Zaščita dihal: Pri delu v skladu z navodili zaščita ni potrebna. Po potrebi uporabiti učinkovit respirator, masko za zaščito pred amoniakom. Zaščita pred toplotno nevarnostjo: Ni podatka. 8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja: Proizvoda ne izpuščati v okolje.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih: Videz: Tekočina, brezbarvna, bistra. Vonj: Rahelj vonj po amonijaku. Mejne vrednosti vonja: Ni podatka. pH: maks. 10 (10% vodna raztopina) Tališče/ledišče: Ni podatka. Začetno vrelišče in območje vrelišča: Ni podatka. Plamenišče: Ni podatka. Hitrost izparevanja: Ni podatka. Vnetljivost (trdno/ plinasto): Ni podatka. Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti: Ni podatka. Parni tlak: Ni podatka. Parna gostota: Ni podatka. Relativna gostota: Gostota (pri 20°C): 1087 - 1093 kg/m3 Topnost: Se meša z vodo. Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda: Ni podatka. Temperatura samovžiga: Ni podatka. Temperatura razpadanja: Ni podatka. Viskoznost: Pri 25°C: ca. 1,4 mPa.s Eksplozivne lastnosti: Proizvod ni eksploziven. Oksidativne lastnosti: Ni podatka. 9.2 Drugi podatki: Točka kristalizacije: tipična -11,5°C Toplotna prevodnost (pri 25°C): ca. 0,57 W/m.K Specifična toplota (pri 25°C): ca. 3,4 kJ/kg.K Površinska napetost: min. 65 mN/m Molekulska teža: 60,06 kg/kmol Lomni količnik pri 20°C: 1,3814-1,3843

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 10.1 Reaktivnost: Reaktivnost ni znana. 10.2 Kemijska stabilnost: Proizvod je stabilen pri delu in skladiščenju v skladu z navodili. 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij: Niso znane. 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Povišana temperatura. 10.5 Nezdružljivi materiali: Ni podatka. 10.6 Nevarni produkti razgradnje: Pri normalnih pogojih uporabe razkrojni produkti ne nastajajo. Segrevanje nad 75°C povzroči toplotno razgradnjo in tvorbo plinov: CO2, NH3, NOx. Nevarni produkti zgorevanja: glejte 5. poglavje.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih: Za proizvod ni znanih toksikoloških podatkov. Akutna toksičnost: LD50 (oralno, podgana): > 2000 mg/kg Stik s kožo: ne draži kože. Stik z očmi: ne draži oči. Daljši ali ponavljajoč stik s proizvodom lahko povzroči draženje, odvisno od občutljivosti posameznika. Plini, ki nastanejo pri razpadu, lahko dražijo dihalne poti. Zaužitje: zaužitje večjih količin proizvoda lahko povzroči prebavne motnje. Preobčutljivost: ne povzroča preobčutljivosti. Kronična toksičnost: ni znana. Ostale informacije: Rakotvoren učinek: ni znan. Mutagen učinek: ni znan. Toksičnost za reprodukcijo: ni znana.

ODDELEK 12: Ekološki podatki 12.1 Strupenost: Za proizvod ni znanih ekotoksikoloških podatkov. 12.2 Obstojnost in razgradljivost: Znatna biorazgradnja v vodi in tleh. 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih: Ni pričakovana. 12.4 Mobilnost v tleh: Se meša z vodo. 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB: Ni podatka. 12.6 Drugi škodljivi učinki: Onesnaženje vode v veliki količini ima škodljiv vpliv na vodno okolje, zaradi prevelike porabe kisika.

ODDELEK 13: Odstranjevanje 13.1 Metode ravnanja z odpadki: Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Glede na velikost in značaj kontaminacije se lahko uporabi tudi za kmetijske namene. Klasifikacijska št. odpadka: 16 05 09 Zavržene kemikalije, ki niso navedene pod 16 05 06, 16 05 07 ali 16 05 08 06 10 99 Drugi tovrstni odpadki Embalaža: 15 01 02 Plastična embalaža

ODDELEK 14: Podatki o prevozu Proizvod ni klasificiran kot nevaren za transport.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes: - Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu. - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu. 15.2 Ocena kemijske varnosti: Ni izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista: / Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu: MV - mejna vrednost – pomeni povprečno koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na delovnem mestu, v območju vdihavanja, ki na splošno ne škoduje zdravju delavca, če delavec dela pri koncentraciji nevarnih kemičnih snovi v zraku na delovnem mestu, ki je manjša ali enaka mejni vrednosti nevarne kemične snovi, 8 ur dnevno/40 ur tedensko polno delovno dobo, pri normalnih mikroklimatskih razmerah in pri fizično lahkem delu. Mejna vrednost velja za 8-urno izpostavljenost in je dana pri temperaturi 20 °C in tlaku 1,013.105 Pa. LD50 ustreza odmerku testirane snovi, ki povzroči 50 % smrtnost v določenem časovnem intervalu. Metode uporabljene za razvrstitev zmesi: / Seznam relevantnih stavkov R, stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov in/ali previdnostnih stavkov: / / / Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja: Ni posebnih nasvetov. Druge informacije: Informacije, navedene v tem varnostnem listu temeljijo na našem najboljšem znanju v času objave. Podatki se nanašajo samo na ta proizvod in so namenjeni za pomoč pri varni uporabi, transportu in ravnanju. Navedeni fizikalni in kemijski parametri opisujejo proizvod za namene varnostnih zahtev, zato jih ne bi smeli obravnavati kot jamstvo za kakršne koli specifične lastnosti proizvoda ali kot del specifikacije proizvoda ali pogodbe. Proizvajalec ali dobavitelj ne odgovarja za morebitno škodo zaradi uporabe, ki ni priporočena ali druge zlorabe proizvoda. Odgovornost uporabnika je, da upošteva vse predpise in ukrepe ter priporočila za varno uporabo proizvoda.