Varnostni list

ČISTILO ZA STEKLO

[image: image8.png]Distaccanti Industriali
Confezione Prodotti in Aerosol - Spray




Varnostni list z dne 7. 11. 2016, različica 2

[image: image9.png]


1. POGLAVJE: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Identifikacija zmesi:

Trgovsko ime: 
ČISTILO ZA STEKLO

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba:

IZDELEK ZA VZDRŽEVANJE AVTOMOBILA

PISARNA

Odsvetovana uporaba: 

ne uporabljajte na ljudeh in živalih

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Podjetje:

STAC PLASTIC SPRAY S.R.L. Via E. De Nicola 9/11 10036 Settimo Torinese (To) Italija

STAC PLASTIC SPRAY S.R.L. Tel. št. +39 011 8977566 Faks +39 011 8977491

Odgovorna oseba za varnostni list:

Montini Vittorino stacplas@stacplastic.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere

STAC PLASTIC SPRAY S.R.L. Tel. št. +39 011 8977566 Faks +39 011 8977491

[image: image10.png]


2. POGLAVJE: Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev po Uredbi ES 1272/2008 (CLP):
 nevarnost, aerosoli 1, zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

Izdelek lahko eksplodira, če je izpostavljen tresljajem, trenju, stiku z ognjem ali drugimi viri vžiga.

Neugodni fizikalno-kemični učinki ter učinki na človekovo zdravje in okolje: 

Ni drugih nevarnosti

2.2 Elementi etikete

Simboli za nevarnost:
 



Nevarno

H in P stavki:
H222  Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H229  Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
P101  Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102  Hraniti zunaj dosega otrok.
P103  Pred uporabo preberite etiketo.
P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251  Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P410 + P412  Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

Posebna določila:

Jih ni

Posebna določila skladno s Prilogo XVII ali uredbo REACH in naknadnimi spremembami:

Jih ni

2.3 Druge nevarnosti

Snovi vPvB: Jih ni – Snovi PBT: Jih ni

Druge nevarnosti:

hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom na mestih, ki niso dobro prezračena

3. POGLAVJE: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Snovi

Navedba smiselno ni potrebna

3.2 Zmesi

Nevarne komponente v smislu Uredbe CLP in z njimi povezana razvrstitev:

	Kol.
	Ime
	Ident. številka
	Razvrstitev

	≥ 15 % do < 20 %
	GPL
	CAS: 

68476-40-4 
EC: 

270-681-9 
Št. REACH: 

01-2119486557-22-XXXX 

	[image: image1.png]\\f/



 2.5/C Stisnjen plin H280 
[image: image2.png]


 2.2/1 Vnetljiv plin 1 H220 
DECLK (CLP)*

	≥ 7 % do < 10 %
	propan-2-ol; izopropilni alkohol; izopropanol
	Indeksna številka: 

603-117-00-0 
CAS: 

67-63-0 
EC: 

200-661-7 
Št. REACH: 

01-2119457558-25 

	[image: image3.png]


 2.6/2 Vnetljiva tekočina 2 H225 
[image: image4.png]


 3.3/2 Draži oči 2 H319 
[image: image5.png]


 3.8/3 STOT SE 3 H336

	≥ 3 % do < 5 %
	1-metoksi-2-propanol; monopropilen glikol metil eter
	Indeksna številka: 

603-064-00-3 
CAS: 

107-98-2 
EC: 

203-539-1 

	[image: image6.png]


 2.6/3 Vnetljiva tekočina 3 H226 
[image: image7.png]


 3.8/3 STOT SE 3 H336


*DECLK (CLP): Ta snov je razvrščena skladno z Opombo K, Priloga VI k Uredbi ES CE 1272/2008. Razvrstitev kot rakotvorna ali mutagena snov ni potrebna, če je razvidno, da snov vsebuje manj kot 0,1 % w/w 1,3-butadiena (št. EINECS 203-450-8). Če snov ni razvrščena kot rakotvorna ali mutagena, je treba uporabljati vsaj previdnostne stavke (P102-)P210-P403 (Preglednica 3.1) ali S-stavke (2-)9-16 (Preglednica 3.2). Ta opomba se uporablja samo za nekatere kompleksne naftne derivate v 3. delu.

4. POGLAVJE: Ukrepi prve pomoči

4.1 Opis ukrepov prve pomoči

V primeru stika s kožo:

Sperite z obilo vode in milom.

Pri stiku z očmi:

Pri stiku z očmi jih nemudoma sperite z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč.

V primeru zaužitja:

NE izzovite bruhanja.

Pri vdihavanju:

Prizadeto osebo umaknite na svež zrak in jo pustite počivati na toplem.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Ozebline

11. poglavje

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in potrebnega posebnega zdravljenja

Zdravljenje: 
5. POGLAVJE: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstvo za gašenje

Ustrezno sredstvo za gašenje:

Gasilni aparat s suhimi kemikalijami ali CO2.

Gasilno sredstvo, ki ga iz varnostnih razlogov ni dovoljeno uporabljati:

Ni opredeljeno.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Ne vdihavajte plinov, ki nastajajo pri eksploziji in zgorevanju.

Med gorenjem nastaja gost dim.

5.3 Nasvet za gasilce

Uporabite primeren dihalni aparat.

Kontaminirano vodo za gašenje zberite ločeno. Ne smete je odvajati v kanalizacijo.

Umaknite nepoškodovane posode z ožjega območja nevarnosti, če to lahko storite varno.

6. POGLAVJE: Ukrepi ob nenamernem izpustu

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Nosite osebno varovalno opremo.

Odstranite vse vire vžiga.

Ljudi umaknite na varno.

Oglejte si varnostne ukrepe pod 7. in 8. točko.

6.2 Okoljski previdnostni ukrepi

Preprečite vstop v tla ali prst. Preprečite vstop v površinsko vodo ali odtoke.

Zadržite onesnaženo vodo za spiranje in jo zavrzite.

V primeru uhajanja plina ali njegovega vstopa v vodotoke, prst ali odtoke obvestite pristojne organe.

Primeren material za zbiranje: vpojen material, organski pesek

6.3 Metode in materiali za obvladovanje razlitja in čiščenje

Sperite z obilico vode.

6.4 Sklicevanje na druga poglavja

Oglejte si tudi 8. in 13. poglavje.

7. POGLAVJE: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Previdnostni ukrepi za varno rokovanje

Preprečite stik s kožo in očmi, vdihavanje hlapov in meglic.

Prazno posodo pred uporabo očistite.

Preden izdelek prenesete v posodo, se prepričajte, da v posodi ni nobenih ostankov nezdružljivih snovi.

Preoblecite kontaminirana oblačila, preden vstopite na območja, namenjena prehranjevanju.

Ne jejte ali pijte med delom.

Oglejte si tudi 8. poglavje za primerno varovalno opremo.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite v hladnem, dobro zračenem prostoru, stran od virov toplote, ognja, isker in drugih virov vžiga.

Izdelek shranjujte samo v originalni embalaži, stran od sončne svetlobe.

Preprečite stik s kožo in očmi ter vdihavanje hlapov/meglic/prahu. 

Prazno posodo pred uporabo očistite. 

Preoblecite kontaminirana oblačila, preden vstopite na območja, namenjena prehranjevanju. 

Ne jejte ali pijte med delom.

Ne kadite.

Izogibajte se kopičenju elektrostatičnega naboja.

Shranjujte pri temperaturi pod 20 °C. Hranite ločeno od nezavarovanega ognja in virov toplote. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi.

Hranite ločeno od nezavarovanega ognja, isker in virov toplote. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi.

Hranite ločeno od hrane, pijače in krmil.

Nezdružljivi materiali:

Ni opredeljeno.

Navodila glede prostorov za skladiščenje:

hladni in ustrezno prezračevani

7.3 Posebne končne uporabe

čistilo za steklo

8. POGLAVJE: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

propan-2-ol; izopropilni alkohol; izopropanol – CAS: 67-63-0


 ACGIH – LTE(8h): 200 ppm – STE: 400 ppm – Opombe: A4, BAT – Draži oči in zgornji dihalni trakt, okvare osrednjega živčevja

1-metoksi-2-propanol; monopropilen glikol metil eter – CAS: 107-98-2


 EU – LTE (8h): 375 mg/m3, – 100 ppm STE: 563 mg/m³, 150 ppm – Opombe: Krepki tisk: Indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost [2.3] in mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost [4] (za reference si oglejte vire)


 ACGIH – LTE(8h): 50 ppm – STE: 100 ppm – Opombe: A4 – Draži oči in zgornji dihalni trakt

Mejne vrednosti za izpostavljenost DNEL

Navedba smiselno ni potrebna

Mejne vrednosti za izpostavljenost PNEC

Navedba smiselno ni potrebna

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Zaščita oči:

Ni potrebna za normalno uporabo. Skratka, pri delu upoštevajte dobro delovno prakso.

Zaščita kože:

Za normalno uporabo ni treba sprejeti nobenega posebnega previdnostnega ukrepa.

Zaščita rok:

Ni potrebna za normalno uporabo.

Zaščita dihal:

Ni potrebna za normalno uporabo.

Toplotne nevarnosti:

Ne izpostavljajte temperaturam nad 50 °C.

Nadzor izpostavljenosti okolja:

Ga ni

Ustrezen tehnični nadzor:

Ga ni

9. POGLAVJE: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

	Lastnosti
	Vrednost
	Metoda:
	Opombe:

	Videz in barva:
	Razpršilna doza
	–
	–

	Vonj:
	značilen
	–
	–

	Mejne vrednosti vonja:
	Navedba smiselno ni potrebna
	–
	–

	pH-vrednost:
	7
	–
	–

	Tališče/ledišče:
	Navedba smiselno ni potrebna
	–
	–

	Začetno vrelišče in razpon vrelišča:
	Navedba smiselno ni potrebna
	–
	–

	Plamenišče:
	< 0 °C
	–
	–

	Hitrost izparevanja:
	Navedba smiselno ni potrebna
	–
	–

	Vnetljivost trdnih snovi/plina:
	Navedba smiselno ni potrebna
	–
	–

	Zgornja/spodnja meja vnetljivosti ali eksplozivnosti:
	Navedba smiselno ni potrebna
	–
	–

	Parni tlak:
	3,2 bara (GPL)
	–
	–

	Gostota hlapov:
	> 2
	–
	–

	Relativna gostota:
	1,00 kg/l
	–
	–

	Topnost v vodi:
	popolna
	–
	–

	Topnost v olju:
	ne
	–
	–

	Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda):
	Navedba smiselno ni potrebna
	–
	–

	Temperatura samovžiga:
	(plin) > 400 °C
	–
	–

	Temperatura razgradnje:
	Navedba smiselno ni potrebna
	–
	–

	Viskoznost:
	Navedba smiselno ni potrebna
	–
	–

	Eksplozivne lastnosti:
	hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom na mestih, ki niso dobro prezračena
	–
	–

	Oksidacijske lastnosti:
	ni oksidativno
	–
	–


9.2 Druge informacije

	Lastnosti
	Vrednost
	Metoda:
	Opombe:

	Kinematična viskoznost:
	kv > 2,05 mm2/s (na 40 °C)
	–
	–

	Mešanje:
	z vodo
	–
	–

	Topnost v maščobah:
	ne
	–
	–

	Prevodnost:
	Navedba smiselno ni potrebna
	–
	–

	Pomembne lastnosti skupine snovi
	Navedba smiselno ni potrebna
	–
	–


10. POGLAVJE: Stabilnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Izdelek je stabilen pod normalnimi pogoji

10.2 Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen pod normalnimi pogoji

10.3 Možnost nevarnih reakcij

hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom na mestih, ki niso dobro prezračena

10.4 Razmere, ki se jim je treba izogibati

Hranite ločeno od vročine in virov vžiga.

Izogibajte se kopičenju elektrostatičnega naboja.

Močne kisline

10.5 Nezdružljivi materiali

Oksidanti

Kisline, baze in alkalne kovine

10.6 Nevarni stranski produkti razgradnje

Proizvod je vnetljiv, pri gorenju lahko nastajajo nevarni produkti razgradnje.

S toplotno razgradnjo lahko odstranite COx.

11. POGLAVJE: Toksikološke informacije

11.1 Informacije o toksikoloških učinkih

Toksikološke informacije za zmes:

Navedba smiselno ni potrebna

Toksikološke informacije o glavnih snoveh v zmesi:

GPL – CAS: 68476-40-4

a) Akutna strupenost:

Preizkus: LC50 – pot: vdihavanje – vrsta: podgana > 658 mg/l

propan-2-ol; izopropilni alkohol; izopropanol – CAS: 67-63-0

a) Akutna strupenost:

Preizkus: LD50 – pot: oralno – vrsta: podgana > 5840 mg/kg

Preizkus: LD50 – pot: koža – vrsta: zajec > 2000 mg/kg

1-metoksi-2-propanol; monopropilen glikol metil eter – CAS: 107-98-2

LD50 (ZAJEC) ORALNO: 8 G/KG (8000 MG/KG)

Če ni določeno drugače, je treba spodaj navedene podatke, zahtevane v Uredbi (EU) 2015/830, šteti kot podatke, ki niso na voljo:

a) akutna strupenost;

b) jedkost za kožo/draženje kože;

c) resne okvare oči/draženje;

d) preobčutljivost dihal ali kože;

e) mutagenost za zarodne celice;

f) rakotvornost;

g) strupenost za razmnoževanje;

h) STOT – enkratna izpostavljenost;

i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;

j) nevarnost aspiracije.

12. POGLAVJE: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Sprejmite dobre delovne prakse, da preprečite sproščanje izdelka v okolje.

GPL – CAS: 68476-40-4

a) Akutna strupenost za vodne organizme:

Opazovani dogodek: LC50 – vrsta: ribe negativno 19 mg/l – trajanje v urah: 96

Opazovani dogodek: LC50 – vrsta: vodna bolha negativno 14,2 mg/l – trajanje v urah: 48

Opazovani dogodek: EC50 – vrsta: alge negativno 7,7 mg/l – trajanje v urah: 96

propan-2-ol; izopropilni alkohol; izopropanol – CAS: 67-63-0

a) Akutna strupenost za vodne organizme:

Opazovani dogodek: EC50 – vrsta: vodna bolha > 100 mg/l – trajanje v urah: 48

Opazovani dogodek: EC50 – vrsta: alge > 100 mg/l - trajanje v urah: 72

Opazovani dogodek: EC50 – vrsta: ribe > 100 mg/l - trajanje v urah: 48

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Ga ni

Navedba smiselno ni potrebna

12.3 Bioakumulacijski potencial

Navedba smiselno ni potrebna

12.4 Mobilnost v tleh

Navedba smiselno ni potrebna

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi vPvB: Jih ni – Snovi PBT: Ga ni

12.6 Drugi neželeni učinki

Ga ni

13. POGLAVJE: Navodila za odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Po možnosti zberite. Posredujte pooblaščenim obratom za ravnanje z odpadki ali sežig pod nadzorovanimi pogoji. Pri tem upoštevajte veljavne lokalne in nacionalne predpise.

14. POGLAVJE: Informacije o prevozu

14.1 Številka ZN

Številka ADR-ZN:
1950

Številka IATA-ZN:
1950

Številka IMDG-ZN:
1950

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

14.3 Razred/-i nevarnosti prevoza 

Razred ADR:
2,5°F POGL. 2.2.2.1.6 ZN 1950

Razred IATA:
2.1

Razred IMDG:
2 Aerosoli ZN 1950

14.4 Embalažna skupina

14.5 Nevarnosti za okolje

Onesnaževalec morja:
ne

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Stran IMDG:
2102 

14.7 Prevoz v razsutem stanju skladno s Prilogo II h Konvenciji MARPOL in kodo IBC

Ne

15. POGLAVJE: Zakonsko predpisane informacije

15.1 Varnostni, zdravstveni in okoljski predpisi/zakonodaja za snov ali zmes

Direktiva 98/24/ES (Tveganja zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu)

Direktiva 2000/39/ES (Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost)

Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)

Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Uredba (ES) št. 790/2009 (ATP 1 CLP) in (EU) št. 758/2013

Uredba (EU) 2015/830

Uredba (EU) št. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Uredba (EU) št. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Uredba (EU) št. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Uredba (EU) št. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Uredba (EU) št. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Omejitev v zvezi z izdelkom ali snovmi skladno s Prilogo XVII k Uredbi (ES) 1907/2006 (REACH) in naknadnimi spremembami:

Ga ni

Kjer je to ustrezno, si oglejte naslednje predpise:

Direktiva 82/501/EGS (dejavnosti, povezane s tveganjem hude nesreče) in njene poznejše spremembe

Uredba (ES) št. 648/2004 (detergenti)

1999/13/ES (direktiva o HOS)

Določila v zvezi z Direktivo EU 2012/18 (Seveso III):

kategorija Seveso III skladno s Prilogo 1, del 1

Izdelek spada v kategorijo: P3a

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ne

16. POGLAVJE: Druge informacije

Besedilo stavkov iz 3. poglavja:

H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

H220 Zelo lahko vnetljiv plin.

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi

Odstavki, spremenjeni od prejšnje revizije: 

2. POGLAVJE: Identifikacija nevarnosti 

3. POGLAVJE: Sestava/informacije o sestavinah 

7. POGLAVJE: Ravnanje in skladiščenje 

8. POGLAVJE: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 

9. POGLAVJE: Fizikalne in kemijske lastnosti 

10. POGLAVJE: Stabilnost in reaktivnost 

14. POGLAVJE: Podatki o prevozu 

15. POGLAVJE: Zakonsko predpisane informacije 

Ta dokument je pripravila primerno usposobljena pristojna oseba.

Glavni bibliografski viri:

ECDIN – Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje – Skupno raziskovalno središče, Komisija Evropskih skupnosti

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS – osma izdaja – Van Nostrand Reinold

Podatki v tem dokumentu temeljijo na našem znanju na zgoraj navedeni datum. Dokument velja izključno za navedeni izdelek in ne predstavlja garancije za določeno lastnost.

Zato je obveznost uporabnika, da zagotovi, da so informacije v zvezi s specifičnim namenom uporabe ustrezne in popolne.

Ta VL razveljavlja in nadomešča vse predhodne izdaje.

	ADR:
	Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti

	CAS:
	Služba za izmenjavo kemičnih izvlečkov (oddelek Ameriškega kemijskega združenja)

	CLP:
	Razvrščanje, označevanje, pakiranje

	DNEL:
	Izpeljana raven brez učinka

	EINECS:
	Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi

	GefStoffVO:
	Odlok o nevarnih snoveh, Nemčija

	GHS:
	Globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij

	IATA:
	Mednarodno združenje letalskih prevoznikov

	IATA-DGR:
	Uredba o nevarnem blagu Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (IATA)

	ICAO:
	Mednarodna organizacija civilnega letalstva

	ICAO-TI:
	Tehnična navodila Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO)

	IMDG:
	Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga

	INCI:
	Mednarodna nomenklatura kozmetičnih sestavin

	KSt:
	koeficient eksplozivnosti

	LC50:
	smrtna koncentracija za 50 odstotkov testne populacije

	LD50:
	smrtni odmerek za 50 odstotkov testne populacije

	ITE:
	dolgotrajna izpostavljenost

	PNEC:
	predvidena koncentracija brez učinka

	RID:
	Uredba o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici

	STE:
	kratkoročna izpostavljenost

	STEL:
	mejna vrednost kratkotrajne izpostavljenosti

	STOT:
	specifična strupenost za ciljne organe

	TLV:
	mejna vrednost

	TWATLV:
	mejne vrednosti za 8-urno dnevno tehtano povprečje (standard ACGIH)

	WGK:
	razred nevarnosti za vode v Nemčiji


�





�





�








Stran št. 4 od 9

