TURBO FIX² LIQUID POWER

HITRO IN MOČNO DVOKOMPONENTNO LEPILO ZA POPRAVILA

51953 – UHU TURBO FIX² FLÜSSIG KRAFT CARD 10 G DE/FR/IT – 51950

OPIS IZDELKA

Turbo Fix² Liquid Power je hitro in močno dvokomponentno lepilo za popravila s sposobnostjo zapolnjevanja vrzeli na podlagi ciano tehnologije. Primerno je za številna popravila v zaprtih prostorih in na prostem, tudi med neprilegajočimi se površinami. Konsistenca gela omogoča nanos v kateri koli smeri.

# PODROČJE UPORABE

V vsega nekaj sekundah (pribl. 30 sekundah glede na material, stopnjo vlage in temperaturo) med seboj ali drugega z drugim zlepi in popravi številne različne materiale, kot so les, kovina, keramika, kamen, steklo in plastika. Ni primerno za PE, PP in PTFE.

# LASTNOSTI

·Super hitro: pribl. 30 sekund

·Izjemno močno

·Zmogljivost polnjenja: neomejeno

·Konsistenca gela

·Možnost barvanja, vrtanja in brušenja

·Odporno na udarce

·Temperaturno obstojno: –40 °C/+80 °C

·Vodoodporno

·Brez topil

·Natančno in čisto nanašanje

·Prozorno

# PRIPRAVA

51953 20190303

Delovni pogoji: Temperatura uporabe: od +5 °C do +25 °C.

Predhodna obdelava površine: Površina mora biti suha, čista, brez prahu in razmaščena. Površine naredite hrapave z brusnim papirjem (npr. kovine).

# UPORABA

# Mešalno razmerje: 4 proti 1

# Navodila za uporabo:

Za sestavljanje dvojne brizge odstranite črn pokrovček na vrhu brizge in vstavite beli bat v brizgo.

Za odpiranje brizge zavrtite sivi pokrovček za 90° in pritrdite mešalec. Pritisnite bat, nato pa prve kapljice lepila zavrzite.

Nanesite tanek sloj lepila na eno površino. Trdno pritiskajte pribl. 30 sekund. Ko je popravilo končano, odstranite mešalec in zaprite brizgo s sivim pokrovčkom, da jo boste lahko ponovno uporabili.

Čas čakanja: 5 minut

Madeži/ostanki: Ostanke mokrega lepila nemudoma odstranite s toplo vodo in milom. Ostanke strjenega lepila je mogoče odstraniti samo mehansko.

Nasvet: Če delate več stvari hkrati, ne pozabite porabiti izdelka v mešalcu pribl. vsakih 5 minut, da ne pride do strditve. Če se lepilo strdi, uporabite nov mešalec.

Pomembno: Če vam zmanjka mešalcev, lahko ročno mešate z leseno paličico, vendar se morate zavedati, da lepilo morda ne bo dobro zmešano.

# ČAS STRJEVANJA*

Končna trdnost lepljenja: po pribl. 24 urah

* Čas strjevanja je lahko različen in je odvisen od lepljene površine, količine uporabljenega izdelka, stopnje vlage in temperature okolja.

# TEHNIČNE LASTNOSTI

# Odpornost na vlago: dobro

# Vodoodpornost: dobro

Temperaturna obstojnost: –40 °C/+80 °C

Odpornost na UV-žarke: dobro

Odpornost na kemikalije: dobro

Možnost barvanja: da

Zmogljivost polnjenja: zelo dobro

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Kemijska osnova: cianoakrilat (etil)

Tehnika spajanja: enostranski nanos

Barva: prozorno

Konsistenca: gel (tiksotropno)

# POGOJI ZA SHRANJEVANJE

18 mesecev.

Hraniti trdno zaprto v suhem in hladnem prostoru.

# VELIKOST PAKIRANJA

10 g v blistru

| Opomba: Ti podatki so rezultat skrbno izvedenih testov. Tehnični varnostni list smo pripravili po svojih najboljših močeh, da bi vam zagotovili nasvete za lepljenje. Ne moremo odgovarjati za rezultate ali nastalo škodo, saj je vpletenih mnogo dejavnikov (vrsta in kombinacija materialov in delovna metoda), na katere nimamo vpliva. Uporabniki morajo sami izvesti preverjanje in preizkuse. Odgovarjamo lahko samo za stalno visoko kakovost izdelka. |  |  |
| --- | --- | --- |
| UHU GmbH & Co. KG 77813 Bühl (Baden) Tel.: (+49) 7223/284-0 Faks: (+49) 7223/284-500 | www.uhu.com | 1 |