# VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II - spremenjena z Uredbo (EU) št.. 2015/830 - in z Uredbo (ES) 1272/2008, revizija št. 2: januar 2019

(nadomešča izdajo od: september 2017)

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

- Identifikator izdelka Prodajno ime: GM – SPREJ EMAJL Šifra/tuje ime: V400PAST2 - Appliances white 400 ml 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe ## sprej emajl za kopalne kadi, belo tehniko 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista: Proizvajalec : AMBRO-SOL s.r.l., Via per Pavone del Mella 21, 25020 Cigole (BS), Italija Tel. +39 030 9959674, Fax +39 030 959265, quality@ambro-sol.com Distributer: GRAMA d.o.o. Miklavška cesta 70, 2311 HOČE tel.: 02/33-00-470, fax.: 02/33-00-480, info@grama.si 1.4. Telefonska številka za nujne primere - od 7:30 do 14:45 – GRAMA d.o.o.: (02) 330-0-470 ### - od 14:45 do 7:30 ter ob sobotah, nedeljah in praznikih: Center za obveščanje: 112 – klic v sili.

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi Izdelek je klasificiran kot nevaren po določilih Pravilnika (CE) 1272/2008 (CLP) (in kasnejše spremembe ter prilagoditve). Zato izdelek potrebuje varnostni list z varnostnimi podatki v skladu z določili Pravilnika (CE) 1907/2006 in kasnejšimi spremembami. Eventualne dodatne informacije glede na nevarnost za zdravje in/ali okolje so navedene v 11. in 12. poglavju tega varnostnega lista. 2.1.1 Pravilnik 1272/2008 (CLP) in kasnejše spremembe in prilagoditve Klasifikacija in oznaka nevarnosti: Aerosol 1 H222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Eye Irrit. 2 H319 - Povzroča hudo draženje oči. Skin Irrit. 2 H315 - Povzroča draženje kože. STOT SE 3 H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico. 2.2 Elementi etikete Etiketiranje nevarnosti po Uredbi (CE) 1272/2008 (CLP) in kasnejših spremembah in prilagoditvah Piktogrami: Opozorilna beseda: NEVARNO. Stavki o nevarnosti: H222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol. H319 – Povzroča hudo draženje oči. H315 - Povzroča draženje kože. H336 – Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Previdnostni stavki: P261 - Preprečiti vdihavanje hlapov. Vsebuje: metil acetat in n-butil acetat. Opozorilo za aerosole: (H229) Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F. Direktiva VOC 2004/42/EC: EU-mejna vrednost za ta izdelek (podkategorija B/e - posebni končni premazi): 840 g/l. Ta izdelek vsebuje največ 571,20 g/l HOS. 2.3 Druge nevarnosti Na podlagi razpoložljivih podatkov izdelek ne vsebuje PBT ali vPvB v odstotkih, večjih od 0,1%.

| 3. sestava/PODATKI O SESTAVINAH |  |
| --- | --- |
| Aerosol 3.1 Snov Podatki niso ustrezni. 3.2. Zmes |  |
| Metil acetat |  |
| Indeks: | 607-021-00-X |
| EC: | 201-185-2 |
| CAS: | 79-20-9 |
| Št. reg.: | 01-2119459211-47-XXXX |
| Vsebnost %: | 31 ≤ x < 35% |
| Razvrstitev po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP): | Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066 |
| n-Butil acetat |  |
| Indeks: | 607-025-00-1 |
| EC: | 204-658-1 |
| CAS: | 123-86-4 |
| Št. reg.: | 01-2119485493-29-XXXX |
| Vsebnost %: | 3 ≤ x < 5% |
| Razvrstitev po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP): | Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336, EUH066 |

| Propan |  |
| --- | --- |
| Indeks: | 601-003-00-5 |
| EC: | 200-827-9 |
| CAS: | 74-98-6 |
| Št. reg.: | 01-2119486944-21-0046 |
| Vsebnost %: | 19 ≤ x < 23% |
| Razvrstitev po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP): | Flam. Gas 1 H220, Press. Gas (Liq.) H280, Opomba U |
| Ksilen (zmes izomerov) |  |
| Indeks: | 601-022-00-9 |
| EC: | 215-535-7 |
| CAS: | 1330-20-7 |
| Št. reg.: | 01-2119488216-32-XXXX |
| Vsebnost %: | 5 ≤ x < 7% |
| Razvrstitev po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP): | Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Skin Irrit. 2 H315, Opomba C |
| Ogljikovodiki, C4 |  |
| Indeks: | 649-113-00-2 |
| EC: | 289-339-5 |
| CAS: | 87741-01-3 |
| Št. reg.: | 01-2119480480-41-XXXX |
| Vsebnost %: | 9 ≤ x < 11% |
| Razvrstitev po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP): | Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280, Opomba K U |
| Metanol |  |
| Indeks: | 603-001-00-X |
| EC: | 200-659-6 |
| CAS: | 67-56-1 |
| Št. reg.: | 01-2119433307-44-XXXX |
| Vsebnost %: | 1 ≤ x < 3% |
| Razvrstitev po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP): | Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Skin Irrit. 2 H315, Opomba C |
| 2-butoksietanol |  |
| Indeks: | 603-014-00-0 |
| EC: | 203-905-0 |
| CAS: | 111-76-2 |
| Št. reg.: | 01-2119475108-36-XXXX |
| Vsebnost %: | 0 ≤ x < 0,5% |
| Razvrstitev po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP): | Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315 |

| 2-Metoksi-1-metiletil acetat |  |
| --- | --- |
| Indeks: | 607-195-00-7 |
| EC: | 203-603-9 |
| CAS: | 108-65-6 |
| Št. reg.: | 01-2119475791-29-XXXX |
| Vsebnost %: | 0 ≤ x < 0,5% |
| Razvrstitev po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP): | Flam. Liq. 3 H226 |
| Ksilen (zmes izomerov) |  |
| Indeks: | 601-022-00-9 |
| EC: | 215-535-7 |
| CAS: | 1330-20-7 |
| Št. reg.: | 01-2119488216-32-0037 |
| Vsebnost %: | 0 ≤ x < 0,5% |
| Razvrstitev po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP): | Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Skin Irrit. 2 H315, Opomba C |
| Metil format |  |
| Indeks: | 607-014-00-1 |
| EC: | 203-481-7 |
| CAS: | 107-31-3 |
| Št. reg.: | 01-2119487303-38-XXXX |
| Vsebnost %: | 0 ≤ x < 1% |
| Razvrstitev po Uredbi (ES) 1272/2008 (CLP): | Flam. Liq. 1 H224, Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H335 |
| Celotno besedilo H-stavkov: glej poglavje 16 tega varnostnega lista. Proizvod je aerosol, ki vsebuje potisne pline. Za namene izračuna nevarnosti za zdravje se potisni plini ne upoštevajo (razen če imajo nevarnosti za zdravje). Navedeni odstotki vključujejo potisne pline. Odstotek potisnih plinov: 30,50%. |  |

4. ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč Oči : Po potrebi odstranimo kontaktne leče. Izpiramo s čisto vodo najmanj 15 minut, veke držimo odprte, po potrebi poiščemo zdravniško pomoč. Koža : Odstranimo kontaminirano obleko. Kožo operemo z vodo in milom. Ob razdraženi ali ### pordeli koži pokličemo zdravnika. Kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo ### operemo. ### Vdihavanje : Ponesrečenca odstranimo iz nevarnega območja in ga prenesemo na sveži zrak. Če ### ponesrečenec preneha dihati, mu nudimo umetno dihanje. Takoj pokličemo zdravnika. Zaužitje : Običajno do zaužitja težko pride (aerosol). Sicer pa: takoj pokličemo zdravnika. Ne izzivati bruhanja. Ne izvajajmo ničesar, česar ni zdravnik izrecno odobril. 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Posebnih informacij o simptomih in učinkih, ki bi jih povzročal izdelek, ni. - Navedba kakršnekoli takojšnje pomoči, medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Podatki niso razpoložljivi.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje Primerna: vodna prha, gasilna pena, CO2, gasilni prah. Neprimerna: ni posebnosti. 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo V primeru požara se lahko tvorijo: ogljikovi oksidi, fosforjevi oksidi, dušikovi oksidi, strupeni plini. Ne vdihavati produktov zgorevanja. Ob pregrevanju lahko pride do poka pločevinke, zato preden se približamo ognju, nadenemo zaščitno čelado. 5.3 Nasvet za gasilce Splošne informacije: Uporabite vodni curek za hlajenje posod za preprečitev razgradnje preparata in razvoj snovi, potencialno nevarnih za zdravje. Vedno nosite popolno protipožarno opremo. Posebna zaščitna oprema za gasilce: Običajna zaščitna gasilska oblačila, t.j.: protipožarni komplet (SIST EN 469), rokavice (SIST EN 659) in čevlji (HO specifikacija A29 in A30) v kombinaciji s samostojnim dihalnim aparatom na stisnjen zrak (BS EN 137).

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Odstranimo vire vžiga, ne kadimo. Skrbimo za primerno zračenje. Preprečimo stik z očmi in kožo. Po potrebi paziti na nevarnost zdrsa. Nositi zaščitne rokavice / zaščito za obraz / zaščitno obleko / zaščito za oči. 6.2 Okoljevarstveni ukrepi Ne izpuščati v okolje. 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Ob puščanju aerosolov skrbimo za zadostno zračenje. Ob neprimernem zračenju je možna tvorba eksplozivnih hlapov. Sredstva za čiščenje: z vpojnimi materiali (pesek, zemlja) zbrati vsebino in odstraniti v skladu s točko 13. 6.4 Sklicevanje na druge oddelke Glej točko 13. in za osebno zaščito točko 8.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje 7.1.1 Splošna priporočila Poskrbimo za dobro prezračenost prostora. Preprečiti vdihavanje hlapov. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Preprečiti statično naelektrenje. Ne uporabiti izdelka na vročih površinah. Preprečimo stik s kožo in z očmi. V delovnem prostoru je prepovedano jesti, piti, kaditi in hraniti živila. Upoštevati navodila na etiketi, navodila za uporabo in navodila za vzdrževanje. 7.1.2 Smernice za splošne higienske standarde na delovnem mestu Upoštevati splošna higienska navodila za ravnanje s kemikalijami. Med odmorom in po koncu dela umiti roke. Hraniti ločeno od živil, pijače in krmil. Pred vstopom v prostor, kjer jemo, odstranimo obleko in zaščitno opremo. 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Hraniti izven dosega nepooblaščenim. Hraniti v originalni embalaži in zaklenjeno. Ne hranimo v prehodnih prostorih ali na stopniščih. Hraniti ločeno od oksidantov. Upoštevati tudi posebna navodila za aerosole. Hraniti v dobro prezračenem prostoru. Zaščititi pred soncem in hraniti pri temperaturi, ki ne presega 50C / 122°F. Izdelka ne prevažati v osebnem avtomobilu. Upoštevati posebne pogoje skladiščenja. 7.3 Posebne končne uporabe Podatki niso razpoložljivi.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora SVN; Slovenija; Uradni list Republike Slovenije 15.6.2007. HRV; Hrvaška; NN13/09 - Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. EU; OEL EU; Direktiva (EU) 2017/164; Direktiva 2009/161/EU; Direktiva 2006/15/EC; Direktiva 2004/37/EC; Direktiva 2000/39/EC; Direktiva 91/322/EEC.. TLV-ACGIH; ACGIH 2016 (TLV = mejna vrednost, ACGIH = ameriška konferenca za vladne industrijske higienike). n-Butil acetat. Mejna vrednost. Tip; Država; TWA/8h; STEL/ 15min. mg/m3; ppm; mg/m3; ppm. GVI; HRV; 724; 150; 966; 200. TLV-ACGIH; 50; 150. Predvidena koncentracija brez učinkov - PNEC. Normalna vrednost v sladki vodi; 180; μg/l. Normalna vrednost v morski vodi; 18; μg/l. Normalna vrednost za sladkovodno usedlino; 981; μg/kg/dan. Normalna vrednost za morsko usedlino; 98,1; μg/kg/dan. Normalna vrednost mikroorganizmov v čistilnih napravah (STP); 35,6; mg/l. Normalna vrednost za kopenski ekosistem; 90,3; μg/kg/dan. -/- nadaljevanje n-Butil acetat: Dosežena raven brez učinka na zdravje - DNEL / DMEL. Učinki na potrošnike:; Učinki na delavce:. pot izpostav- ljenosti; kratkotrajno (lokalni učinki); kratkotrajno (sistemski učinki); dolgotrajno (lokalni učinki); dolgotrajno (sistemski učinki); kratkotrajno (lokalni učinki); kratkotrajno (sistemski učinki); dolgotrajno (lokalni učinki); dolgotrajno (sistemski učinki). oralno; 2 mg/kg t.t./dan; 2 mg/kg t.t./dan; 2; 2. inhalacijsko; 300 mg/m3; 300 mg/m3; 35,7 mg/m3; 12 mg/m3; 600 mg/m3; 600 mg/m3; 300 mg/m3; 48 mg/m3. dermalno; *NPI; 6 mg/kg t.t./dan; NPI; 3,4 mg/kg t.t./dan; NPI; 11 mg/kg t.t./dan; NPI; 7 mg/kg t.t./dan. *NPI = identificirana ni nobena nevarnost. Propan. Mejna vrednost. Tip; Država; TWA/8h; STEL/ 15min. mg/m3; ppm; mg/m3; ppm. MV (mejna vrednost); SVN; 1800; 1000. TLV-ACGIH; 1000. Ogljikovodiki, C4. Dosežena raven brez učinka na zdravje - DNEL / DMEL. Učinki na potrošnike:; Učinki na delavce:. pot izpostav- ljenosti; kratkotrajno (lokalni učinki); kratkotrajno (sistemski učinki); dolgotrajno (lokalni učinki); dolgotrajno (sistemski učinki); kratkotrajno (lokalni učinki); kratkotrajno (sistemski učinki); dolgotrajno (lokalni učinki); dolgotrajno (sistemski učinki). inhalacijsko; 918 mg/m3; 66,4 μg/m3; 1530 mg/m3; 2,21 mg/m3. dermalno; 23,4 mg/kg t.t./dan.

Metanol. Mejna vrednost. Tip; Država; TWA/8h; STEL/ 15min. mg/m3; ppm; mg/m3; ppm. GVI; HRV; 260; 200; koža. OEL; EU; 260; 200; koža. TLV-ACGIH; 262; 200; 328; 250. Predvidena koncentracija brez učinkov - PNEC. Normalna vrednost v sladki vodi; 20,8; mg/l. Normalna vrednost v morski vodi; 2,08; mg/l. Normalna vrednost za sladkovodno usedlino; 77; mg/kg/dan. Normalna vrednost za morsko usedlino; 7,7; mg/kg/dan. Normalna vrednost za vodo, občasna emisija; 1,54; g/l. Normalna vrednost mikroorganizmov v čistilnih napravah (STP); 100; mg/l. Normalna vrednost za kopenski ekosistem; 100; mg/kg/dan. Dosežena raven brez učinka na zdravje - DNEL / DMEL. Učinki na potrošnike:; Učinki na delavce:. pot izpostav- ljenosti; kratkotrajno (lokalni učinki); kratkotrajno (sistemski učinki); dolgotrajno (lokalni učinki); dolgotrajno (sistemski učinki); kratkotrajno (lokalni učinki); kratkotrajno (sistemski učinki); dolgotrajno (lokalni učinki); dolgotrajno (sistemski učinki). oralno; 8 mg/kg t.t./dan; 8 mg/kg t.t./dan. inhalacijsko; 50 mg/m3; 50 mg/m3; 50 mg/m3; 50 mg/m3; 260 mg/m3; 260 mg/m3; 260 mg/m3; 260 mg/m3. dermalno; 8 mg/kg t.t./dan; 8 mg/kg t.t./dan; 40 mg/kg t.t./dan; 40 mg/kg t.t./dan.

2-Metoksi-1-metiletil acetat. Mejna vrednost. Tip; Država; TWA/8h; STEL/ 15min. mg/m3; ppm; mg/m3; ppm. OEL; EU; 275; 50; 550; 100; koža. Predvidena koncentracija brez učinkov - PNEC. Normalna vrednost v sladki vodi; 635; μg/l. Normalna vrednost v morski vodi; 63,5; μg/l. Normalna vrednost za sladkovodno usedlino; 3,29; mg/kg/dan. Normalna vrednost za morsko usedlino; 329; μg/kg/dan. Normalna vrednost mikroorganizmov v čistilnih napravah (STP); 100; mg/l. Normalna vrednost za kopenski ekosistem; 290; μg/kg tal/dan. Dosežena raven brez učinka na zdravje - DNEL / DMEL. Učinki na potrošnike:; Učinki na delavce:. pot izpostav- ljenosti; kratkotrajno (lokalni učinki); kratkotrajno (sistemski učinki); dolgotrajno (lokalni učinki); dolgotrajno (sistemski učinki); kratkotrajno (lokalni učinki); kratkotrajno (sistemski učinki); dolgotrajno (lokalni učinki); dolgotrajno (sistemski učinki). oralno; *NPI; 36 mg/kg t.t./dan. inhalacijsko; NPI; NPI; 33 mg/m3; 33 mg/m3; 550 mg/m3; NPI; NPI; 275 mg/m3. dermalno; NPI; NPI; NPI; 320 mg/kg t.t./dan; NPI; NPI; NPI; 796 mg/kg t.t./dan. *NPI = identificirana ni nobena nevarnost. Metil acetat. Mejna vrednost. Tip; Država; TWA/8h; STEL/ 15min. mg/m3; ppm; mg/m3; ppm. GVI; HRV; 616; 200; 770; 250. TLV-ACGIH; 606; 200; 757; 250. Predvidena koncentracija brez učinkov - PNEC. Normalna vrednost v sladki vodi; 120; μg/l. Normalna vrednost v morski vodi; 12; μg/l. Dosežena raven brez učinka na zdravje - DNEL / DMEL. Učinki na potrošnike:; Učinki na delavce:. pot izpostav- ljenosti; kratkotrajno (lokalni učinki); kratkotrajno (sistemski učinki); dolgotrajno (lokalni učinki); dolgotrajno (sistemski učinki); kratkotrajno (lokalni učinki); kratkotrajno (sistemski učinki); dolgotrajno (lokalni učinki); dolgotrajno (sistemski učinki). oralno; *NPI; 44 mg/kg t.t./dan. inhalacijsko; **VND; VND; 152 mg/m3; VND; VND; 305 mg/m3; 610 mg/m3. dermalno; NPI; 44 mg/kg t.t./dan; NPI; VND; NPI; 88 mg/kg t.t./dan. *NPI = identificirana ni nobena nevarnost; **VND = identificirana nevarnost, vendar noben DNEL razpoložljiv. Ksilen (zmes izomerov). Mejna vrednost. Tip; Država; TWA/8h; STEL/ 15min. mg/m3; ppm; mg/m3; ppm. GVI; HRV; 221; 50; 442; 100; koža. MV (mejna vrednost); SVN; 221; 50; koža. OEL; EU; 221; 50; 442; 100; koža. TLV-ACGIH; 434; 100; 651; 150. Predvidena koncentracija brez učinkov - PNEC. Normalna vrednost v sladki vodi; 327; μg/l. Normalna vrednost v morski vodi; 327; μg/l. Normalna vrednost za sladkovodno usedlino; 12,46; mg/kg/dan. Normalna vrednost za morsko usedlino; 12,46; mg/kg/dan. Normalna vrednost mikroorganizmov v čistilnih napravah (STP); 6,58; mg/l. Normalna vrednost za kopenski ekosistem; 2,31; mg/kg/dan. Dosežena raven brez učinka na zdravje - DNEL / DMEL. Učinki na potrošnike:; Učinki na delavce:. pot izpostav- ljenosti; kratkotrajno (lokalni učinki); kratkotrajno (sistemski učinki); dolgotrajno (lokalni učinki); dolgotrajno (sistemski učinki); kratkotrajno (lokalni učinki); kratkotrajno (sistemski učinki); dolgotrajno (lokalni učinki); dolgotrajno (sistemski učinki). oralno; 1,6 mg/kg t.t./dan. inhalacijsko; 14,8 mg/m3; 289 mg/m3; 77 mg/m3. dermalno; 108 mg/kg t.t./dan; 180 mg/kg t.t./dan. 2-butoksietanol. Mejna vrednost. Tip; Država; TWA/8h; STEL/ 15min. mg/m3; ppm; mg/m3; ppm. GVI; HRV; 98; 20; 246; 50; SKIN. MV (mejna vrednost); SVN; 98; 20; SKIN. OEL; EU; 98; 20; 246; 50; SKIN. TLV-ACGIH; 97; 20. Predvidena koncentracija brez učinkov - PNEC. Normalna vrednost v sladki vodi; 8,8; mg/l. Normalna vrednost v morski vodi; 880; μg/l. Normalna vrednost za sladkovodno usedlino; 34,6; mg/kg/dan. Normalna vrednost za vodo, občasna emisija; 9,1; mg/l. Normalna vrednost mikroorganizmov v čistilnih napravah (STP); 463; mg/l. Normalna vrednost za prehrambeno verigo (sekundarna zastrupitev); 20; Mg/kg. Normalna vrednost za kopenski ekosistem; 2,33; mg/kg/dan. Dosežena raven brez učinka na zdravje - DNEL / DMEL. Učinki na potrošnike:; Učinki na delavce:. pot izpostav- ljenosti; kratkotrajno (lokalni učinki); kratkotrajno (sistemski učinki); dolgotrajno (lokalni učinki); dolgotrajno (sistemski učinki); kratkotrajno (lokalni učinki); kratkotrajno (sistemski učinki); dolgotrajno (lokalni učinki); dolgotrajno (sistemski učinki). oralno; 26,7 mg/kg t.t./dan; 6,3 mg/kg t.t./dan. inhalacijsko; 147 mg/m3; 426 mg/m3; *NPI; 59 mg/m3; 246 mg/m3; 1091 mg/m3; NPI; 98 mg/m3. dermalno; **VND; 89 mg/kg t.t./dan; NPI; 75 mg/kg t.t./dan; VND; 89 mg/kg t.t./dan; NPI; 125 mg/kg t.t./dan. *NPI = identificirana ni nobena nevarnost; **VND = identificirana nevarnost, vendar noben DNEL razpoložljiv. 8.2 Nadzor izpostavljenosti 8.2.1 Primerna tehnična oprema za nadzor Skrbimo za dobro zračenje. To lahko omogočimo z lokalnim aspiratorjem ali izpuhom. Če to ne zadošča, je potrebna uporaba primerne zaščite dihal. Velja le, če so zgoraj navedene mejne vrednosti prekoračene. 8.2.2 Osebni zaščitni ukrepi, npr. osebna zaščitna oprema Ker mora uporaba ustrezne tehnične opreme vedno imeti prednost pred osebno zaščitno opremo, poskrbite, da bo delovno mesto dobro prezračeno z učinkovito lokalno aspiracijo. Pri izbiri osebne zaščitne opreme se posvetujte s svojim dobaviteljem kemičnih snovi. Osebna zaščitna oprema mora biti označena z oznako CE, ki dokazuje, da je v skladu z veljavnimi standardi. Zagotovljena mora biti možnost urgentnega izpiranja oči in tuširanja. Zaščita dihal: Če je mejna vrednost (če je na voljo) za eno ali več snovi, ki so prisotne v pripravku za dnevno izpostavljenost na delovnem mestu ali v oddelku, ki ga določi služba za varstvo v podjetju, presežena, uporabite masko s filtrom tipa AX v kombinaciji s filtrom tipa P (po standardu EN 14387/EN 143). Uporabiti je potrebno zaščitne naprave za dihala, če sprejeti tehnični ukrepi niso dovolj za omejitev izpostavljenosti delavca glede na upoštevane mejne vrednosti. Zaščita, ki jo zagotavljajo maske, je v vsakem primeru omejena. Zaščita rok: ni potrebna. Zaščita kože: nosite delovno obleko z dolgimi rokavi kategorije II in varnostno obutev (glej Direktivo 89/686/EGS in standard EN ISO 20344). Po odstranitvi zaščitnih oblačil umijte telo z milom in vodo. Zaščita oči/obraza: nosite neprodušna zaščitna očala (glej standard EN 166). 8.2.3 Omejitve in nadzor izpostavljenosti okolja Emisije, ki nastanejo zaradi proizvodnih procesov, vključno s tistimi, ki jih ustvarijo prezračevalne naprave, je potrebno preverjati, da se zagotovi skladnost z okoljskimi standardi.

| 9. fizikalne in kemijske lastnosti |  |
| --- | --- |
| Agregatno stanje: aerosol, tekoče Barva: bela Vonj: karakterističen za topilo Tališče: podatek ni na voljo Vnetljivost (trdo, plinasto stanje): vnetljiv plin Plamenišče: < 0°C Samovžig: ne | Tlak: ni določen Gostota pri 20°C: 0,71 – 0,75 g/ml Topnost: ni določena Topnost v vodi: ne pH: ni izmerljiv Oksidativne lastnosti: ni uporabno |
| Skupaj trdne snovi (250°C / 482°F): 0,03% VOC (Direktiva 2004/42/EC): 78,25% - 571,20 g/l VOC (lahkohlapni oglikovodiki): 80,34% - 586,46 g/l. |  |

10. obstojnost in reakTIVNOST

10.1 Reaktivnost Pri normalnih pogojih uporabe ni posebnih tveganj za reakcijo z drugimi snovmi. n-Butil acetat: razgradljiv ob stiku z: vodo. 2-Metoksi-1-metiletil acetat: pri normalnih pogojih uporabe in skladiščenja je stabilen. V stiku z: močnimi oksidacijskimi sredstvi. Z zrakom lahko počasi razvije perokside, ki ob povišanju temperature eksplodirajo. 2-butoksietanol: razgradljiv ob prisotnosti toplote. 10.2 Kemijska stabilnost Ob pravilnem skladiščenju in uporabi je izdelek stabilen. 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij Ob pravilnem skladiščenju in uporabi je izdelek stabilen. Ksilen (zmes izomerov): pri normalnih pogojih uporabe in skladiščenja stabilen, vendar pa se lahko razvijajo burne reakcije v prisotnosti močnih oksidantov, kot so žveplove in dušikove kisline in perklorati. Lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. n-Butil acetat: nevarnost eksplozije ob stiku z: močnimi oksidanti. Lahko nevarno reagira z: alkalnimi hidroksidi, kalijevim terc-butoksidom. 2-Metoksi-1-metiletil acetat: lahko burno reagira z: oksidativnimi snovmi, močnimi kislinami, alkalnimi kovinami. 2-Butoksietanol: lahko nevarno reagira z aluminijem in oksidanti. V kombinaciji z zrakom je možna tvorba peroksidov. 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Segrevanje, odprti plamen, viri vžiga. n-Butil acetat: izogibati se: vlagi, virom toplote in odprtemu ognju. 2-butoksietanol: izogibati se virom vžiga in odprtemu plamenu. 10.5 Nezdružljivi materiali Izogibati se stiku z močnimi oksidanti, močnimi kislinami, vročimi materiali. n-Butil acetat: nezdružljivo z: vodo, nitrati, močnimi oksidanti, kislinami, alkalijami, cinku. 2-Metoksi-1-metiletil acetat: nezdružljivo z: oksidativnimi snovmi, močnimi kislinami, alkalnimi kovinami. 2-butoksietanol: hraniti ločeno od: močnih oksidantov. 10.6 Nevarni produkti razgradnje 2-butoksietanol: lahko se razvije: vodik.

11. toksikološki podatki

Za sam izdelek ni na voljo eksperimentalnih podatkov, zato so nevarnosti za zdravje ocenjene na podlagi lastnosti snovi, ki jih vsebuje, in sicer z uporabo kriterijev v skladu s predpisi. Zato je potrebno upoštevati koncentracijo posamezne nevarne snovi, navedene v razdelku 3, in ovrednotiti toksikološke učinke izpostavljenosti izdelku. 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih V tem poglavju so podane naslednje informacije: podatki glede presnove, toksikokinetika, mehanizem delovanja in drugo. Informacije o možnih načinih izpostavljenosti: Ksilen (zmes izomerov): Delavec/zaposlen: vdihavanje; stik s kožo. Potrošnik: zaužitje kontaminirane hrane ali vode; vdihavanje zunanjega zraka. Metanol: Delavec/zaposlen: vdihavanje; stik s kožo. Potrošnik: zaužitje kontaminirane hrane ali vode; stik izdelkov, ki vsebujejo snov, s kožo. n-Butil acetat: Delavec/zaposlen: vdihavanje; stik s kožo. Zapozneli in takojšnji učinki ter kronični učinki kratkoročne in dolgoročne izpostavljenosti: Ksilen (zmes izomerov): Toksični učinek na centralni živčni sistem (encefalopatija); draži kožo, očesno veznico, roženico in dihalne aparate. Metanol: Šteje se, da je najmanjši smrtni odmerek za ljudi z zaužitjem v razponu od 300 do 1000 mg / kg. Zaužitje 4-10 ml snovi lahko pri odraslih ljudeh povzroči trajno slepoto (IPCS). n-Butil acetat: Pri ljudeh hlapi snovi povzročajo draženje oči in nosu. V primeru ponavljajoče izpostavljenosti se pojavi draženje kože, dermatitis (suhost in razpokanje kože) in keratitis (vnetje roženice). Interaktivni (medsebojni) učinki: Ksilen (zmes izomerov): Vnos alkohola ovira presnovo snovi in jo zavira. Poraba etanola (0,8 g / kg) pred 4-urno izpostavljenostjo ksilenskim param (145 in 280 ppm) povzroči 50% zmanjšanje izločanja metil hipurinske kisline, medtem ko se koncentracija ksilena v krvi poveča za pribl. 1,5-2 krat. Istočasno se povečajo tudi stranski učinki etanola. Presnovo ksilenov povečajo fenobarbital in 3-metil-kolantrenski induktorji encimov. Aspirin in ksileni medsebojno zavirajo njihovo konjugacijo z glicinom, kar povzroči zmanjšanje izločanja metil hipurinske kisline z urinom. Tudi drugi industrijski izdelki lahko vplivajo na presnovo ksilenov. n-Butil acetat: Evidenitran je primer akutne zastrupitve pri 33-letnem delavcu in sicer med čiščenjem rezervoarja s pripravkom, ki je vseboval ksilene, butil acetat in etilen glikol acetat. Oseba je imela draženje veznice in zgornjih dihal, zaspanost in motnje motorične koordinacije, ki so izginile po 5 urah. Simptomi se pripisujejo zastrupitvi z mešanimi ksileni in butil acetatom, z možnim sinergijskim učinkom, ki je odgovoren za nevrološke učinke. O primerih vakuolarnega keratitisa poročajo delavci, ki so izpostavljeni mešanici hlapov butil acetata in izobutanola, vendar z negotovostjo glede odgovornosti določenega topila (INRC, 2011). AKUTNA TOKSIČNOST: Zmes: LC50 (vdihavanje - hlapi) zmesi:> 20 mg / l LC50 (vdihavanje - meglice / prahu) zmesi: ni uvrščeno (ni bistvene sestavine) LD50 (oralno) za zmes:> 2000 mg / kg LD50 (dermalno) za zmes:> 2000 mg / kg Ksilen (zmes izomerov): LD50 (oralno) 3523 mg/kg zajec LD50 (dermalno) 4350 mg/kg zajec LC50 (vdihavanje) 26 mg/l/4h podgana 2-Metoksi-1-metiletil acetat: LD50 (oralno) > 5000 mg/kg podgana LD50 (dermalno) > 5000 mg/kg podgana LC50 (vdihavanje) 1805,05 ppm LC0 (4h) podgana Propan: LC50 (vdihavanje) 800.000 ppm 15 min Metanol: LD50 (oralno) 1978 mg/kg t.t. podgana LC50 (vdihavanje) 123,3 mg/l/4h podgana 2-butoksietanol: LD50 (oralno) 1300 mg/kg t.t. morski prašiček LD50 (dermalno) > 1174 mg/kg t.t. podgana LC50 (vdihavanje) > 400 ppm/4h podgana Metil acetat: LD50 (dermalno) 2000 mg/kg t.t. podgana LC50 (vdihavanje) 49,2 mg/l/4h zajec n-Butil acetat: LD50 (oralno) > 10.000 mg/kg podgana LD50 (dermalno) > 5000 mg/kg zajec LC50 (vdihavanje) 0,74 mg/l/4h podgana Ogljikovodiki, C4: LC50 (vdihavanje) 1442,738 mg/l 15 min podgana Jedkost za kožo/draženje kože: Povzroča draženje kože. Resne okvare oči/draženje: Povzroča hudo draženje oči. Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože: Ne izpolnjuje kriterijev za razvrstitev za ta razred nevarnosti. Mutagenost zarodnih celic: Ne izpolnjuje kriterijev za razvrstitev za ta razred nevarnosti. Rakotvornost: Ne izpolnjuje kriterijev za razvrstitev za ta razred nevarnosti. Ksilen (zmes izomerov): mednarodna agencija za raziskave raka (IARC) ga razvršča v Skupino 3 (ni mogoče razvrstiti kot rakotvorna snov za ljudi). Ameriška agencija za varstvo okolja (EPA) potrjuje, da "podatki niso primerni za oceno rakotvornega potenciala". Reproduktivna strupenost: Ne izpolnjuje kriterijev za razvrstitev za ta razred nevarnosti. STOT – enkratna izpostavljenost: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. STOT – ponavljajoča se izpostavljenost: Ne izpolnjuje kriterijev za razvrstitev za ta razred nevarnosti. Nevarnost pri vdihavanju: Ne izpolnjuje kriterijev za razvrstitev za ta razred nevarnosti.

12. EKološki podatki

Ta izdelek uporabljajte v skladu z dobro delovno prakso. Izogibajte se onesnaževanju. Obvestite pristojne organe, če proizvod doseže vodne poti oz. onesnaži prst ali vegetacijo. 12.1 Strupenost Ksilen (zmes izomerov): LC50 (ribe): 2,6 mg/l/96h EC50 (alge / vodne rastline): 4,6 mg/l/72h EC10 (raki): 1,9 mg/l/21dni NOEC (kronično - ribe): 1,3 mg/l 56 dni NOEC (kronično - raki): 960 µg/l 7 dni NOEC (kronično - alge / vodne rastline): 440 µg/l 73 h 2-Metoksi-1-metiletil acetat: LC50 (ribe): > 100 mg/l/96h EC50 (alge / vodne rastline): > 100 mg/l/72h EC50 (raki): > 100 mg/l/48h NOEC (kronično - ribe): > 10 mg/l 14 dni NOEC (kronično - raki): 100 mg/l NOEC (kronično - alge / vodne rastline): 1 g/l 4 dni Propan: LC50 (ribe): 85,82 mg/l/96h EC50 (raki): 41,82 mg/l/48h Metanol: LC50 (ribe): 15,4 g/l/96h NOEC (kronično - ribe): 446,7 mg/l 28 dni NOEC (kronično - raki): 208 mg/l 21 dni 2-butoksietanol: LC50 (ribe): 1,474 g/l EC50 (raki): 1,55 g/l EC50 (alge / vodne rastline): 1075 mg/l/72h EC10 (raki): 134 mg/l/21dni NOEC (kronično - ribe): 100 mg/l 21 dni NOEC (kronično - raki): 100 mg/l 21 dni NOEC (kronično - alge / vodne rastline): 187 mg/l Metil acetat: LC50 (ribe): 300 mg/l/96h EC50 (raki): 1,027 g/l EC50 (alge / vodne rastline): 120 mg/l/72h NOEC (kronično - alge / vodne rastline): 120 mg/l/72h n-Butil acetat: LC50 (ribe): 18 mg/l/96h EC50 (raki): 32 mg/l/48h EC50 (alge / vodne rastline): 246 mg/l/72h NOEC (kronično - raki): 23,2 mg/l 21 dni NOEC (kronično - alge / vodne rastline): 105 mg/l/72h Ogljikovodiki, C4: LC50 (ribe): 19 mg/l/96h EC50 (raki): 11 mg/l/48h 12.2 Obstojnost in razgradljivost Propan: Potencial globalnega segrevanja (GWP): 3. Potencial osiromašenja ozona (ODP): 0. Ksilen (zmes izomerov): Topnost v vodi: 146 - 208 mg/l pri 25 °C in pH 7 mg/l; hitra biorazgradljivost. 2-Metoksi-1-metiletil acetat: topnost v vodi: > 10.000 mg/l; hitra biorazgradljivost. Propan: topnost v vodi: 0,1 - 100 mg/l; hitra biorazgradljivost. Metanol: topnost v vodi: 1000 - 10.000 mg/l; hitra biorazgradljivost. 2-butoksietanol: topnost v vodi: 1000 - 10.000 mg/l; hitra biorazgradljivost. Metil acetat: topnost v vodi: 243.500 mg/l; hitra biorazgradljivost. n-Butil acetat: topnost v vodi: 5,3 g/l; hitra biorazgradljivost. Ogljikovodiki, C4: hitra biorazgradljivost. 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih Ksilen (zmes izomerov): porazdelitveni koeficient: n-oktanol / voda: 3,12; BCF (biokoncentracijski faktor): 25,9. 2-Metoksi-1-metiletil acetat: porazdelitveni koeficient: n-oktanol / voda: 1,2. Propan: porazdelitveni koeficient: n-oktanol / voda: 1,09. Metanol: porazdelitveni koeficient: n-oktanol / voda: -0,77; BCF (biokoncentracijski faktor): 0,2. 2-butoksietanol: porazdelitveni koeficient: n-oktanol / voda: 0,81. Metil acetat: porazdelitveni koeficient: n-oktanol / voda: 0,18. n-Butil acetat: porazdelitveni koeficient: n-oktanol / voda: 2,3; BCF (biokoncentracijski faktor): 15,3. 12.4 Mobilnost v tleh Ksilen (zmes izomerov): porazdelitveni koeficient: zemlja / voda: 2,73 Metil acetat: porazdelitveni koeficient: zemlja / voda: 0,18 n-Butil acetat: porazdelitveni koeficient: zemlja / voda: < 3 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB Na podlagi razpoložljivih podatkov izdelek ne vsebuje PBT ali vPvB v odstotkih, večjih od 0,1%. 12.6 Drugi škodljivi učinki Ogljikovodiki, C4: nemški razred nevarnosti vode (WGK): 1.

13. odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki Za snov/zmes/odpadke Ostanke izdelka smatrati kot nevarne posebne odpadke. Stopnjo nevarnosti odpadkov, ki vsebujejo ta izdelek, je treba oceniti v skladu z veljavnimi predpisi (Uredba o odpadkih: Ur. list RS 37/15, 2014/955/EU). Odstranjevanje mora biti izvedena preko pooblaščenega podjetja za ravnanje z odpadki v skladu z nacionalnimi in lokalnimi predpisi. Izogibajmo se onesnaževanju. Ne kontaminiraj tal, kanalizacije in vodnih tokov. Pregreta aerosolna posoda pri temperaturi nad 50 ° C lahko poči, tudi če vsebuje majhen ostanek plina. Prevoz odpadkov je lahko predmet omejitev ADR. Za onesnaženo-odpadno embalažo Kontaminirana embalaža se mora predelati ali odstraniti v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki (Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo: Ur. list RS 84/06 in kasnejše spremembe). Klasifikacija odpadka: 15.01.10 *: embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih ali kontaminiranih snovi.

14. podatki O PREVOZU

14.1 Številka ZN ADR/RID, IMDG, IATA: 1950 14.2 Pravilno odpremno ime ZN ADR/RID: aerosoli IMDG: aerosoli IATA: aerosoli, vnetljivi 14.3 Razredi nevarnosti prevoza ADR/RID, IMDG, IATA: razred: 2, oznaka: 2.1 14.4 Skupina embalaže ADR/RID, IMDG, IATA: - 14.5 Nevarnosti za okolje ADR/RID, IMDG, IATA: ne. 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika ADR/RID: HIN - Kemler: / ; posebna določba: / ; omejena količina: 1 L, koda omejtev za predore: D. IMDG: EMS: F-D, S-U; omejena količina: 1 L. IATA: navodila za pakiranje – tovor: 130, maksimalna količina: 100 kg; navodila za pakiranje – potniki: 130, maksimalna količina: 25 kg; posebna navodila: A802. 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC Tovor ne more biti v razsutem stanju, ampak le v kosih, zato je to brezpredmetno.

15. zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes Seveso kategorija (Direktiva 2012/18/EC): P3a. Omejitve v zvezi z izdelkom v skladu s Prilogo XVII Uredbe REACH (1907/2006): Zmes: Točka: 40 Snovi iz kandidatne liste (Art. 59 REACH): Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije (Priloga XIV REACH): jih ni. Snovi z obveznostjo objave izvoza Reg. (ES) 649/2012: jih ni. Snovi vključene v Rotterdamsko konvencijo: jih ni. Snovi vključene v Stockholmsko konvencijo: jih ni. Zdravstveni nadzor: Delavci, izpostavljeni izdelku, ne morejo opraviti zdravniškega pregleda, če ocena tveganja dokazuje, da so tveganja, povezana z zdravjem in varnostjo delavcev, prevelika in se ne spoštuje direktiva 98/24/EC. VOC (Direktiva 2004/42/EC): posebni končni premazi (glej točko 2.2. tega varnostnega lista). 15.2. Ocena kemijske varnosti Ocena kemijske varnosti za ta izdelek ni bila izvedena.

16. DRUGI PODATKI

Viri varnostnega lista Varnostni list proizvajalca Ambro-sol s.r.l. za izdelek V400PAST2 - Appliances white 400 ml, datum izdaje: 25.8.2017, revizija 1. Naslednji stavki predstavljajo celotno vsebino H-stavkov, razredov in kategorij nevarnosti po GHS/CLP in Opomb vseh sestavin, navedenih v točki 2 in 3. Flam. Gas 1 Vnetljivi plini, kategorija nevarnosti 1 #### Aerosol 1 Aerosoli, kategorija nevarnosti 1 Aerosol 3 Aerosoli, kategorija nevarnosti 3 #### Flam. Liq. 2 Vnetljiva tekočina, kategorija nevarnosti 2 #### Flam. Liq. 3 Vnetljiva tekočina, kategorija nevarnosti 3 Press. Gas (Liq.) Utekočinjeni plin Press. Gas Plin pod pritiskom Acute Tox. 3 Akutna strupenost, kategorija nevarnosti 3 STOT SE 1 Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 1 Acute Tox. 4 Akutna strupenost, kategorija nevarnosti 4 Eye Irrit. 2 Draženje oči, kategorija nevarnosti 2 Skin Irrit. 2 Draženje kože, kategorija nevarnosti 2 STOT SE 3 Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 3 H220 – Zelo lahko vnetljiv plin. H222 – Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 – Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H225 – Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H226 – Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H280 – Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. H301 – Strupeno pri zaužitju. H311 – Strupeno v stiku s kožo. H331 – Strupeno pri vdihavanju. H370 – Škoduje organom. H302 – Zdravju škodljivo pri zaužitju. H312 – Zdravju škodljivo v stiku s kožo. H332 – Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H319 – Povzroča hudo draženje oči. H315 – Povzroča draženje kože. H336 – Lahko povzroči zaspanost ali omotico. EUH 066 – Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Okrajšave in kratice: - ADR/RID: Evropski sporazum o mednarodnem cestnem/železniškem prevozu nevarnega blaga. - BCF: biokoncentracijski faktor - CAS: Chemical Abstract Service Number (enoznačen številčni identifikator kemijskih elementov, spojin, polimerov, bioloških sekvenc, zmesi in zlitin) - CLP: Uredba (EU) 1272/2008 (Classification, Labelling and Packaging of hazardous chemicals), Uredba o o razvrščanju, označevanju in pakiranju nevarnih kemikalij - EC: identifikator v ESIS (European archive of existing substances - evropski arhiv obstoječih snovi) - EC50: koncentracija snovi, pri kateri se pokaže učinek, ki povzroči 50 % maksimalnega odziva - EmS: Emergency Schedule (Razpored v sili) - GHS: Globally Harmonized System of classification and labeling of chemicals (Globalni sistem razvrščanja in označevanja kemikalij) - IATA DGR: International Air Transport Association Dangerous Goods Regulation (Mednarodno združenje za za prevoz nevarnega blaga po zraku) - IMDG: International Maritime Code for dangerous goods (Mednarodni sporazum za prevoz nevarnega blaga po morju) - Indeks: identifikator v Prilogi VI CLP-Uredbe (št. 1272/2008) - LC50: (srednja -LC50) smrtna koncentracija (koncentracija snovi, ki povzroči smrt pri 50% osebkov po 4 urah, če gre za vdihavanje, oz. po 24 urah, če gre za zastrupitev skozi kožo) - LD50: srednji smrtni (smrtonosni) odmerek ali srednja letalna doza (odmerek, ki pri polovici poskusnih živali povzroči smrt, oziroma ocenjeni odmerek, ki bi pri približno polovici prizadetih oseb povzroči smrt) - NOEC: No Observed Effect Concentration (koncentracija brez opaznega učinka) - PBT: (Persistent bioaccumulative and toxic) Obstojno bioakumulativen in strupen po Uredbi REACH - REACH: Uredba (EU) 1907/2006 (kratica za Registracijo, Evalvacijo, Avtorizacijo in omejevanje K(CH)emikalij - TWA STEL: Short-term exposure limit (Omejitev kratkotrajne izpostavljenosti) - TWA: Time-weighted average exposure limit (Mejna povprečna izpostavljenost časovno vrednotena) - VOC/HOS: Volatile organic Compounds (Hlapne organske spojine) - vPvB: (very Persistent and very Bioaccumulative) zelo obstojno in zelo bioakumulativno po Uredbi REACH (Ostale okrajšave imajo razlago že med tekstom.) Splošna zakonodaja: - Uredba EC 1907/2006 (REACH) - Uredba EC 1272/2008 (GHS) - Uredba EC 790/2009 (1 ATP GHS) - Uredba EC 453/2010 (sprememba Uredbe REACH – prilagoditev GHS-u) - Uredba EC 286/2011 (2 ATP GHS) - Uredba EC 618/2012 (3 ATP GHS) - Uredba EC 487/2013 (4 ATP GHS) - Uredba EC 944/2013 (5 ATP GHS) - Uredba EC 605/2014 (6 ATP GHS) - Uredba EC 2015/1221 (7 ATP GHS) - Uredba EC 2016/918 (8 ATP GHS) - Uredba EU 2015/830 - spletna stran ECHA - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - spletna stran IFA GESTIS - Database of SDS models for chemicals - Ministry of Health and ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Italija Opomba za uporabnike: Informacije, ki jih vsebuje ta dokument, temeljijo na našem lastnem znanju na datum zadnje različice. Uporabniki morajo preveriti primernost in temeljitost posredovanih informacij glede na vsako posamezno uporabo izdelka. Ta dokument se ne sme obravnavati kot jamstvo za določeno lastnost izdelka. Uporaba tega izdelka ni pod našim neposrednim nadzorom; zato morajo uporabniki na lastno odgovornost upoštevati veljavne zakone in predpise o zdravju in varnosti. Proizvajalec je oproščen odgovornosti, ki izhaja iz nepravilne uporabe. Zagotoviti ustrezno osebje z ustreznim usposabljanjem o uporabi kemičnih izdelkov.